МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.3.3

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

В работе используются: система подачи воздуха (компрессор, поводящие трубки); газовый счетчик барабанного типа; спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном; набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра; секундомер.

Цель работы: экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

- Теоретические сведения

2.1 Режимы течения вязкой среды и число Рейнольдса

При движении вязкой жидкости или газа по трубке круглого сечения характер течения определяется безразмерным критерием — числом Рейнольдса:

Re=2ρuaη,#1

где ρ ‒ плотность среды, u ‒ характерная скорость потока, a ‒ характерный размер системы (для круглой трубки a=2R=d, диаметр), η ‒ коэффициент динамической вязкости.

При малых значениях Re наблюдается ламинарное (слоистое) течение: скорости частиц направлены вдоль оси трубки и плавно меняются по радиусу, образуя параболический профиль. При превышении критического значения Reкр ≈ 103 в гладких трубках круглого сечения течение становится турбулентным: слои перемешиваются, скорость в каждой точке быстро флуктуирует, сохраняясь лишь её среднее значение.

Согласно закону Ньютона для вязкого трения, касательное напряжение между слоями среды пропорционально градиенту скорости:

τxy=η∂ux∂y,#2

2.2 Формула Пуазейля для ламинарного течения

Для установившегося ламинарного течения несжимаемой среды в цилиндрической трубке справедлива формула Пуазейля, связывающая объёмный расход Q с перепадом давления ΔP на участке длиной l:

Q=πR4ΔP8ηl,u=QπR2,#3

где R ‒ радиус трубки, u ‒ средняя скорость потока

Условия применимости формулы Пуазейля:

- Re≪103 (гарантированно ламинарный режим);

- Постоянство удельного объёма среды вдоль трубки. Для газов это выполняется, если ΔP≪Pатм<1%);

- Течение должно быть установившимся — профиль скоростей не меняется вдоль оси трубки.

2.3 Длина установления ламинарного течения

При втекании газа из широкого резервуара в трубку распределение скоростей по сечению изначально однородно. Под действием вязкого трения о стенки формируется параболический профиль, который устанавливается на расстоянии lуст от входа:

lуст≈0,05R⋅Re,#4

На участке формирования градиент давления выше, чем на участке с установившимся течением. Это позволяет экспериментально выделить зону установления по распределению давления вдоль трубки.

  - Зависимость расхода от радиуса трубки

Из теории размерностей следует, что градиент давления связан со средней скоростью соотношением:

ΔPl=CRe⋅ρu2R,#5

Для ламинарного течения (Re ≪103) из формулы Пуазейля следует Q∝R4 при фиксированном ΔP/l.

Для развитого турбулентного течения (Re ≫103) коэффициент C(Re) ⟶ const и расход определяется выражением:

Q=const⋅R5/2ΔPρl ⇒ Q∝R2,5,#6

Экспериментальная проверка этих степенных зависимостей позволяет подтвердить применимость соответствующих теоретических моделей.

- Экспериментальная установка

Экспериментальная установка для измерения вязкости воздуха по течению в тонких трубках состоит из следующих основных элементов:

3.1 Система подачи воздуха

- Компрессор - обеспечивает подачу воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное

- Кран регулировки подачи (К) - позволяет регулировать интенсивность подачи воздуха

- Водяной U-образный манометр - установлен перед газовым счетчиком для измерения давления газа на входе и предохранения счетчика от превышения максимального давления

- Защитный баллон (Б) - при превышении давления ~30 см вод. ст. вода выплескивается из трубки в баллон, создавая шум и предупреждая экспериментатора

3.2 Набор трубок

Металлические трубки различного диаметра (3.0 мм, 3.95 мм, 5.10 мм) снабжены съемными заглушками на концах и имеют ряд миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, все остальные отверстия плотно закрыты пробками. Трубки установлены таким образом, что воздух проходит через них после газового счетчика

3.3 Газовый счетчик барабанного типа

Работа счетчика основана на принципе вытеснения: на цилиндрической емкости жестко укреплены легкие чаши, воздух поочередно поступает в эти чаши из входной трубки, когда чаша наполняется, она всплывает, и ее место занимает следующая, вращение оси передается на счетно-суммирующее устройство. Для корректной работы счетчик должен быть заполнен водой и установлен горизонтально по уровню. Счетчик позволяет измерять объем газа ΔV, прошедшего через систему. Приборная погрешность 0,02 л.

3.4 Спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном

Разность давлений измеряется по высоте подъема этилового спирта в наклонной трубке. Регулировка наклона позволяет измерять давление в различных диапазонах. На крышке прибора установлен трехходовой кран с двумя рабочими положениями: положение (0) - установка мениска жидкости на ноль (проводится перед началом работы), положение (+) - проведение измерений. Погрешность в данном эксперименте равна 2 Па.

Рисунок 1: экспериментальная установка

- Обработка данных

Обозначения:d1=5,30±0,05 мм, d2=3,00±0,1 мм, d3=3,95±0,05 мм.

4.1 Зависимость расхода от перепада давления

Для ламинарного режима течения согласно формуле Пуазейля зависимость расхода от перепада давления должна быть линейной:

Q=πR48ηlΔP

Следовательно, на ламинарном участке экспериментальная зависимость должна аппроксимироваться линейной функцией:

Q = k ΔP

По результатам измерений построим график (номер)

Из формулы Пуазейля коэффициент вязкости воздуха определяется как:

η=πR48kl

В результате линейной аппроксимации ламинарных участков на рис. 2–4 были получены значения 𝑘i и соответствующие оценки вязкости 𝜂i:

k1=3,48×10-7 м3/сПа,  η1=2,00×10-5±0,08×10-5 Па⋅с,  ωотн1=4,1%

k2=1,22×10-6 м3/сПа, η2=1,44×10-5±0,19×10-5 Па⋅с,  ωотн2=13,4%

k3=4,20×10-7 м3/сПа, η3=1,90×10-5±0,10×10-5 Па⋅с,  ωотн3=5,3%

Формула для вычисления относительной погрешности:

Δηη=4ΔRR2+Δkk2+Δll2,#7

Рисунок 2: график зависимости расхода от давления для трубки d1

Рисунок 3: график зависимости расхода от давления для трубки d2

Рисунок 4: график зависимости расхода от давления для трубки d3

На турбулентном участке наблюдается отклонение от линейной зависимости. В предельной оценке для больших Re ожидается зависимость вида:

Q∝R5/2ΔPρl,#8

т. е. при фиксированных 𝑅 и 𝑙 величина 𝑄 должна расти приблизительно

как ∆P. Качественно эта нелинейность согласуется с экспериментальными кривыми на рис. в области ∆𝑃 > ∆𝑃кр.

4.2 Зависимость разности давлений от длины участка

Для установившегося ламинарного течения в круглой трубке давление вдоль

оси должно изменяться практически линейно:

Px=P0-ΔPlx,#9

Соответственно, отклонение экспериментальной зависимости 𝑃(𝑥) от линейного закона вблизи входа может быть связано с наличием входного (неустановившегося) участка, на котором профиль скорости ещё формируется.

Рисунок 5: график зависимости разности давлений от длины участка для трубки d2

Рисунок 6: график зависимости разности давлений от длины участка для трубки d3

Длину установления lуст оценивали по границе перехода от нелинейного поведения (входной участок) к области, где 𝑃(𝑥) хорошо аппроксимируется прямой. Экспериментальная оценка lустexp сравнивалась с теоретической оценкой:

lуст1≈0,05⋅d⋅Re=10,5≈lэксп1=11,5 см

lуст2≈0,05⋅d⋅Re=10,7≈lэксп2=11,5 см

4.3 Зависимость разности давлений от радиуса трубки

Рисунок 7: график зависимости расхода от радиуса трубки в двойном логарифмическом масштабе

Ламинарный режим

Полученный наклон βлам=3,70 близок к теоретическому значению βтеор=4, что подтверждает справедливость формулы Пуазейля в ламинарном режиме. Небольшое отклонение может быть связано с экспериментальными погрешностями и неточностью определения границы ламинарного режима.

Турбулентный режим

Полученный наклон βтурб=2,70 близок к теоретическому значению βтеор= 2,50,  что подтверждает справедливость теоретической формулы для турбулентного режима. Небольшое отклонение может быть связано с влиянием входных условий и неидеальностью турбулентного течения.

- Вывод

В результате выполнения работы экспериментально исследованы свойства течения воздуха в тонких трубках различного диаметра.

Для малых чисел Рейнольдса подтверждена линейная зависимость объёмного расхода Q от перепада давления ΔP, соответствующая закону Пуазейля. На основе данной зависимости определёны коэффициенты динамической вязкости воздуха. Разброс значений связан главным образом с погрешностью определения диаметра трубок и неполным соответствием режима течения ламинарному. Полученные оценки находятся в качественном согласии с табличным значением

ηгаб=1,82⋅10-5 Па·с.

Длина входного участка, измеренная по распределению давления вдоль трубки, составила lуст= 11,5 см, что хорошо согласуется с теоретической оценкой lтеор= 10,5 см.

В логарифмических координатах получены показатели степени в зависимости расхода от радиуса трубки, полученные показатели близки к теоретическим.

Экспериментально зафиксирован переход к турбулентному режиму при Rekp≈103, что соответствует классическим данным.

Цель работы достигнута.