4. Обработка данных

Измерение вязкости воды

Параметры установки:

Диаметр и длина капилляра:

d=1,00±0.05 мм,  l=125 мм

Высота h, при которой вода перестает вытекать из сосуда:

Δh=9 ±0.1  мм

По формуле P=ρgh-Δh и Re=vRρη=ρv2ηvR

(можешь заменить на номера формул в теории) рассчитаем расход

Q=πh-Δhρg8ηlR4

Хи квадрат получился 0.25 при четырех точках, точки в пределах погрешности ложатся на прямую

Полученное значение для коэффициента наклона

Q = 0.0045·h -0.0459

По углу наклона прямой определим величину η

η=πR4ρg8lQ'h=0,00428 Па⋅с

Оценим погрешность определения вязкости по формуле

σn=ησhh2+4σRR2+σll2=0,00054 Па·с

Таким образом значение вязкости

η=4,28±0,54⋅10-3 Па⋅с

Измерение вязкости глицерина

Постоянная вискозиметра k = 0,08842 мм2/с2. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

Вязкость исследуемой жидкости определяется относительно вязкости воды рассчитывается по формуле:

ηx=η0ρxρ0txt0

Принимаем табличное значение вязкости воды при температуре эксперимента:

η0=0,001005 Па·с при T=20∘C

| Параметр | Вода | Глицерин 10 % | Глицерин 20% | Глицерин 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ,г/см3 | 1,000 | 1,019 | 1,042 | 1,065 |
| t,с | 8,55 | 12,10 | 14,52 | 18,5 |
| ηx,Па⋅с | 0,001005 | 0,00145 | 0,00178 | 0,00232 |
| ση,Па⋅с | — | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 |