МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.4.8

Измерение модуля Юнга методом акустического резонанса

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

Цель работы: исследовать явление акустического резонанса в тонком стержне; измерить скорость распространения продольных звуковых колебаний в тонких стержнях из различных материалов и различных размеров; измерить модули Юнга различных материалов.

В работе используются: генератор звуковых частот, частотомер, осциллограф, электромагнитные излучатель и приёмник колебаний, набор стержней из различных материалов.

- Теоретические сведения

Основной характеристикой упругих свойств твёрдого тела является его модуль Юнга E. Согласно закону Гука, если к элементу среды приложено некоторое механическое напряжение σ, действующее вдоль некоторой оси x (напряжения по другим осям при этом отсутствуют), то в этом элементе возникнет относительная деформация вдоль этой же оси ε=Δx/x0, определяемая соотношением

σ=εE,#1

Если с помощью кратковременного воздействия в некотором элементе твёрдого тела создать малую деформацию, она будет далее распространяться в среде в форме волны, которую называют акустической (звуковой). Распространение этой волны осуществляется за счёт упругости и инерции среды. Если волны распространяются вдоль оси, по которой происходит деформация, то они называются продольными. Скорость u распространения продольной акустической волны в простейшем случае длинного тонкого стержня определяется соотношением:

u=Eρ,#2

где ρ ‒ плотность среды.

Заметим, что размерность модуля Юнга E равна [Н/м2] и совпадает с размерностью механического напряжения (или давления). Характерные для металлов значения модуля Юнга лежат в диапазоне от 1010 до 1012 Па, так что при плотности ρ ~ 104 кг/м3 характерные скорости звука в твёрдых телах составляют u∼103÷104 м/с.

Акустическая волна, распространяющаяся в стержне конечной длины L, испытает отражение от торцов стержня. Если при этом на длине стержня укладывается цетое число полуволн, то отражённые волны будут складываться в фазе с падающими, что приведёт к резкому усилению амплитуды их колебаний и возникновению акустического резонанса в стержне. Измеряя соответствующие резонансные частоты, можно определить скорость звуковой волны в стержне и, таким образом, измерить модуль Юнга материала стержня. Акустический метод является одним из наиболее точных методов определения упругих характеристик твёрдых тел.

Уравнение волны в тонком стержне

Рассмотрим тонкий стержень постоянного круглого сечения, радиус R которого много меньше длины L. Условие тонкого стержня: длина звуковой волны  λ≫R. При продольной деформации смещение плоскости, исходно находящейся в точке x, описывается функцией ξx,t.

Относительное удлинение элемента стержня:

ε=∂ξ∂x,#3

Согласно закону Гука, напряжение σ связано с деформацией:

σ=Eε=E∂ξ∂x,#4

где E ‒ модуль Юнга, σ= F/S, S ‒ площадь поперечного сечения.

Результирующая сила, действующая на элемент стержня толщиной Δx:

ΔF=Sσx+Δx-Sσx=∂σ∂xSΔx=∂2ξ∂x2ESΔx,#5

Масса элемента Δm = SρΔx. Ускорение a=∂2ξ∂t2. По второму закону Ньютона Δma = ΔF получаем:

∂2ξ∂t2=Eρ∂2ξ∂x2,#6

Вводя скорость распространения волны u=E/ρ, приходим к волновому уравнению:

∂2ξ∂t2=u2∂2ξ∂x2,#7

Бегущие акустические волны. Скорость волны

Волновое уравнение (7) имеет решения в виде бегущих волн. Функция вида

ξx,t=ϕx-ut

Где ϕ ‒ произвольная функция, описывает возмущение, бегущее в положительном направлении оси x со скоростью u без изменения формы. Аналогично, функция ξx,t = ϕx+ut описывает волну, бегущую в отрицательном направлении.

Общее решение волнового уравнения представляет собой суперпозицию двух волн, бегущих в противоположные стороны:

ξx,t=ϕ1x-ut+ϕ2x+ut

Собственные колебания стержня. Стоячие волны

При гармоническом возбуждении с частотой f волну в стержне можно представить как суперпозицию двух встречных гармонических волн:

ξx,t=A1sinωt-kx+φ1+A2sinωt+kx+φ2,#8

где ω= 2πf  ‒ циклическая частота,  k = 2π/λ ‒ волновое число.

Для стержня с незакреплёнными концами x=0 и x=L граничные условия ‒ равенство нулю напряжения на торцах:

σ0=0⇒∂ξ∂xx=0=0, σL=0⇒∂ξ∂xx=L=0,#9

Из этих условий следует, что амплитуды встречных волн равны A1=A2, а их фазы совпадают  φ1=φ2. Результирующее колебание является стоячей волной:

ξx,t=2Acoskxsinωt+φ,#10

Второе граничное условие x=L приводит к уравнению sinkL=0, откуда получаются допустимые волновые числа и собственные частоты:

knL=πn, n=1,2,3,…,#11

λn=2Ln,#12

fn=uλn=nu2L,#13

Частоты fn являются резонансными. При совпадении частоты внешнего воздействия с одной из собственных частот в стержне возникает акустический резонанс, характеризующийся резким возрастанием амплитуды колебаний и установлением стоячей волны.

- Оборудование

В работе используются: генератор звуковых частот, осциллограф, частотомер, электромагнитный излучатель и приемник колебаний, набор стержней из различных материалов.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Исследуемый стержень 5 размещается на стойке 10. Возбуждение и приём колебаний в стержне осуществляются электромагнитными преобразователями 4 и 6, расположенными рядом с торцами стержня. Крепления 9, 11 электромагнитов дают возможность регулировать их расположение по высоте, а также перемещать вправо-влево по столу 12.

Электромагнит 4 служит для возбуждения упругих механических продольных колебаний в стержне. На него с генератора звуковой частоты 1 подаётся сигнал синусоидальной формы: протекающий в катушке электромагнита ток создаёт пропорциональное ему магнитное поле, вызывающее периодическое воздействие заданной частоты на торец стержня (к торцам стержней из немагнитных материалов прикреплены тонкие стальные шайбы). Рядом с другим торцом стержня находится аналогичный электромагнитный датчик 6, который служит для преобразования механических колебаний в электрические.

Сигнал с выхода генератора поступает на частотомер 2 и на вход канала Х осциллографа 3. ЭДС, возбуждаемая в регистрирующем электромагните б, пропорциональная амплитуде колебаний торца стержня, усиливается усилителем 7 и подаётся на вход канала У осциллографа.

Изменяя частоту генератора и наблюдая за амплитудой сигнала с регистрирующего датчика, можно определить частоту акустического резонанса в стержне. Наблюдения в режиме Х—У позволяют сравнить сигналы генератора и датчика, а также облегчает поиск резонанса при слабом сигнале.

- Измерения и обработка данных

Для начала определим плотность материалов

- Вывод