МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.1.1

Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

В работе исследуется удельное сопротивление тонкой проволоки круглого сечения, изготовленной из нихромового сплава. Отдельное внимание уделяется анализу систематических и случайных погрешностей, возникающих в процессе измерений.

Цель работы: измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

Рис. 1 — схема цепи

В работе используются: линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, ключ.

- Теоретические сведения

Удельное сопротивление однородной проволоки круглого сечения:

ρ=Rπd24l,#1
где R — сопротивление проволоки, d ‒‒ её диаметр, l ‒‒ её длина.

Для измерения силы тока использовалась схема на рис. 1.

Согласно закону Ома

Rпр1=VVIА,#2

где VВ ‒ показания вольтметра, IА ‒ показания амперметра.

Ввиду того, что амперметр измеряет сумму токов, проходящих через проволоку и вольтметр, сопротивление проволоки можно найти как

Rпр=RVRпр1RV - Rпр1,#3

где RV ‒ сопротивление вольтметра.

- Оборудование и инструментальные погрешности

Линейка: 0,1 мм по цене деления. При определении положений контактов имеется дополнительная погрешность, которая может быть определена как ±2-3 мм (ввиду неидеального расположения контактов на тестовом стенде).

Штангенциркуль: ±0,05 мм (маркировка производителя)

Микрометр: ±0,01 мм (маркировка производителя)

Вольтметр: аналоговый, магнитоэлектрический; класс точности – 0.5; шкала ‒‒ линейная, 150 дел. Характеристики в зависимости от положения переключателя пределов измерения:

Таблица 1

| Предел измерений | 0,75 В | 1,5 В |
| --- | --- | --- |
| Цена деления | 5 мВ | 10 мВ |
| Чувствительность | 200 дел. /В | 100 дел. /В |
| Внутреннее сопротивление | Rv= 5 кОм | Rv = 10 кОм |
| Погрешность считывания со шкалы (0,5 цены деления) | ±2,5 мВ | ±5 мВ |
| Макс. Погрешность (согласно классу точности) | ± 3,75 мВ (0,5%) | ±7,5 мВ (0.5%) |

Амперметр: цифровой; предел измерений ‒ 2А; разрядность ‒ 5 ед.; внутреннее сопротивление RA = 1.4 Ом; погрешность (при комнатной температуре, согласно паспорту прибора): = ±(0,002·I + 2·k), где I – измеряемый ток, k – единица младшего разряда (k = 0,01 мА).

При измерениях в диапазоне от 20 мА до 300 мА погрешность амперметра составила соответственно от ∆A = ±0.06 мА (0.3 %) до ∆A= ±0.6 мА (0.2 %).

Мост постоянного тока Р4833:

Класс точности: 0,1

Разрядность магазина сопротивлений: 5 ед.

Используемый диапазон измерений: 10-4 ‒ 10 Ом (множитель N =10-2).

- Результаты измерений и обработка данных

  - Измерение диаметра d проволоки

Измерения проводились штангенциркулем и микрометром многократно на разных участках проволоки. При измерении штангенциркулем получено d = 0,4 мм для каждого из N = 10 измерений. При измерении диаметра проволоки штангенциркулем случайная погрешность отсутствует, следовательно, точность результата определяется только точностью прибора: σсист=0.1 мм. При измерении микрометром выявлен разброс в показаниях, см. табл. 1.

Таблица 2

| N изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 |

Среднее значение диаметра при измерении микрометром d= diN = 0,372 мм.

Случайная погрешность: σсл= 1N di-d 2 = 0.001 мм

С учётом инструментальной погрешности 0,01 мм погрешность измерения диаметра может быть вычислена как σdполн=σсл2+Δмкм2≈ 0,01 мм.

Окончательные результаты измерения диаметра проволоки:

Штангенциркулем: d = 0.4 ± 0.05 мм

Микрометром: d = 0,372 ± 0.01 мм (εd=2,7%)

  - Измерение сопротивления проволоки

Результаты измерений зависимостей показаний вольтметра VВ от показаний амперметра IА в схеме рис. 1 при разных длинах l образца представлена в табл. 2. Соответствующие графики зависимостей изображены на рис. 2.

По графику убеждаемся, что экспериментальные данные с хорошей точностью (в пределах инструментальных погрешностей опыта) ложатся на теоретическую прямую V = RI, исходящую из начала координат.

Пользуясь методом наименьших квадратов (МНК), строим аппроксимирующие прямые VВ=RсрIA, определяя их угловой коэффициент по формуле

Rср=VII2,#5

Таблица 3 Показания вольтметра и амперметра

| l = 50 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, дел 5мВдел | 30 | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 101 | 115 | 131 | 146 |
| U, мВ | 150 | 175 | 200 | 275 | 350 | 425 | 505 | 575 | 655 | 730 |
| I, мА | 29,73 | 34,43 | 38,78 | 53,42 | 68,85 | 83,38 | 98,81 | 112,74 | 128,25 | 142,12 |
| l = 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, дел 5мВдел | 12 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 121 | 140 |
| U, мВ | 60 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 605 | 700 |
| I, мА | 19,00 | 24,67 | 49,28 | 73,30 | 99,42 | 124,12 | 147,48 | 172,10 | 198,52 | 233,00 |
| l = 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, дел 5мВдел | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 79 | 94 | 112 | 129 |
| U, мВ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 395 | 470 | 560 | 645 |
| I, мА | 22,88 | 48,75 | 70,80 | 97,21 | 121,95 | 158,94 | 194,80 | 230,62 | 274,55 | 318,63 |

Случайную погрешность определения углового коэффициента находим как

σRсрслуч=1nV2I2-Rср2,#6

где n ‒ количество измерений.

Возможную систематическую погрешность оцениваем по формуле

σRсрсистRср=σVV2+σII2,#7

где I и V ‒ максимальные значения тока и напряжения, полученные в результате эксперимента, а σV и σI ‒ ошибки измерения вольтметром и амперметром, которые равны, соответственно, половине абсолютной погрешности прибора σV ≈ 0,75 мВ и σI ≈ 0,4 мА.

Полную погрешность найдем как квадратный корень из суммы квадратов случайной и системной погрешностей.

Таблица 4 Результаты измерения сопротивления проволоки

|  | l = 20 см | l = 30 см | l = 50 см |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 по Р4833 | 2,0419 Ом | 3,0415 Ом | 5,1356 Ом |
| Rср | 2,0361 Ом | 3,0323 Ом | 5,1132 Ом |
| Rпр | 2,0369 Ом | 3,0341 Ом | 5,1184 |
| σRсрслуч | 0,006 Ом | 0,006 Ом | 0,007 Ом |
| σRсрсист | 0,003 Ом | 0,006 Ом | 0,015 Ом |
| σR | 0,007 Ом | 0,008 Ом | 0,017 Ом |

Rl=20=2,0361± 0,007 Ом,

Rl=30=3,0323± 0,008 Ом,

Rl=50=5,1356± 0,017 Ом.

Рис. 2 — результаты измерения напряжения V в зависимости от силы тока I и их  линейная аппроксимация

  - Вычисление удельного сопротивления проволоки

Формула для определения погрешности σρ

σρρ=σRR2+2σdd 2+σll2,#7

| l, см | ρ, 10-4 Ом∙см | σρ, 10-6 Ом∙см |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,106 | 6 |
| 30 | 1,010 | 5 |
| 50 | 1,111 | 6 |

Окончательно ρ=(1,077±0,053)∙10-4 Ом∙см (ερ≈5%).

- Выводы

В результате исследования было измерено удельное сопротивление образца тонкой нихромовой проволоки круглого сечения с точностью около 5%. Согласно справочнику «Физические величины» (М.: Энергоиздат, 1991. С. 444) для удельного сопротивления нихрома при 20° значения в зависимости от состава сплава меняются от 0,97∙10-4 Ом∙см до 1,12∙10-4 Ом∙см. Наиболее близкое значение к получившемуся в работе 1,077∙10-4 Ом∙см для сплава: 70÷80% Ni, 20% Cr, 0÷2% Mn (проценты по массе).