МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.2.1

Определение скорости полета пули при помощи баллистического маятника

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

Цель работы: определить скорость полета пули, применяя законы сохранения и используя баллистические маятники.

В работе используются: духовое ружье на штативе, осветитель, оптическая система для измерения отклонений маятника, измерительная линейка, пули и весы для их взвешивания, а также баллистические маятники.

- Теоретические сведения

  - Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение

Рисунок 1: схема установки для измерения скорости полета пули

В первом опыте используется установка, изображенная на рисунке 1. Пусть масса маятника равна M, пули – m, причем m ≪ M. Тогда из закона сохранения импульса и скорости системы V сразу после столкновения можно найти скорость пули u

μ=M+mV, u=M+mmV≈MmV,#1

При попадании пули маятник приобретает некоторую кинетическую энергию, которая при отклонении переходит в потенциальную. Пренебрегая потерями энергии, запишем закон сохранения механической энергии для маятника, где h ‒ максимальная высота подъема маятника, L ‒ длина нитей подвеса:

MV22=Mgh, V2=2gh,#2

Высота подъема маятника определяется через угол φ его отклонения от вертикали и величину Δx сдвига по горизонтальной оси как

h=L1-cosφ=2Lsin2φ2=φ22L,#3

Из (2) и (1) скорость выражается, как

v=gLMmΔx,#4

Рисунок 2: поступательное движение баллистического маятника при попадании в него пули

  - Метод крутильного баллистического маятника

Во втором опыте использовалась установка, изображенная на рисунке 3. Пуля массой m попадает в мишень, закрепленную на стержне, которая вместе с дополнительным грузом массой M, и проволокой П образует крутильный маятник. Считая удар пули абсолютно неупругим, для определения скорости u пули можно воспользоваться законом сохранения момента импульса

mur=IΩ,#5

Где I ‒ момент инерции системы маятника, Ω ‒ его угловая скорость сразу после удара.

Если k ‒ модуль кручения проволоки, то из закона сохранения энергии следует, что

kφ22=IΩ22,#6

где φ ‒ максимальный угол поворота маятника.

Из уравнений (5) и (6) можно выразить скорость u

u=φkImr,#7

Угол φ в данном опыте вычислялся из величины x смещения изображения нити осветителя на измерительной шкале и расстояния d от шкалы до оси вращения маятника

φ≈x2d

Величину kI из формулы (7) можно определить из периодов колебаний маятника с грузами M и без них. В первом случае период колебаний маятника равен

T1=2πIk,#8

во втором случае

T2=2πI-2MR2k,#9

где R ‒ расстояние от центров масс грузов до проволоки.

Из (8) и (9) следует

kI=4πMR2T1T12-T22,#10

Рисунок 3: схема установки для измерения скорости полёта пули с крутильным баллистическим маятником

- Оборудование

В данной работе использовалось духовое ружье на штативе, осветитель, оптическая система для измерения отклонений маятника, измерительная линейка, пули, весы для их взвешивания, баллистические маятники.

  - Инструментальные погрешности

- Линейка: Δлин= ±0.5 мм

- Весы: Δв=±5 мг

- Оптическая система: Δо=±0.5 мм.

- Результаты измерений и обработка данных

  - Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение

Масса цилиндра поступательного маятника M = 2905 ± 5 г. Длина нити подвеса = 217±0.5 см. Значения масс пуль представлены в таблице:

| № пули | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| масса пули, мг | 506 | 512 | 504 | 511 | 513 |
| Δx, мм | 8.75 | 8.76 | 8.73 | 8.75 | 8.74 |
| u, м/с | 106,75 | 105,62 | 106,93 | 105,71 | 105,17 |

Скорость получена по формуле

u=MmgLΔx

Погрешности

  - Метод крутильного баллистического маятника

Параметры мятника (рисунок 3):

| d, мм | R, мм | r, мм | M1, г | M2, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1652 | 335.5 | 200 | 730,60 | 730,10 |

Измерение периода колебаний маятника (по 10 колебаниям):

| без грузов, T1, с | 5.07 |
| --- | --- |
| с грузами, T2, с | 6.90 |

По формуле (10):

kl=0,47

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 510 | 509 | 510 | 500 |