МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.4.8

Измерение модуля Юнга методом акустического резонанса

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

Цель работы: исследовать явление акустического резонанса в тонком стержне; измерить скорость распространения продольных звуковых колебаний в тонких стержнях из различных материалов и различных размеров; измерить модули Юнга различных материалов.

В работе используются: генератор звуковых частот, частотомер, осциллограф, электромагнитные излучатель и приёмник колебаний, набор стержней из различных материалов.

- Теоретические сведения

Основной характеристикой упругих свойств твёрдого тела является его модуль Юнга E. Согласно закону Гука, если к элементу среды приложено некоторое механическое напряжение σ, действующее вдоль некоторой оси x (напряжения по другим осям при этом отсутствуют), то в этом элементе возникнет относительная деформация вдоль этой же оси ε=Δx/x0, определяемая соотношением

σ=εE,#1

Если с помощью кратковременного воздействия в некотором элементе твёрдого тела создать малую деформацию, она будет далее распространяться в среде в форме волны, которую называют акустической (звуковой). Распространение этой волны осуществляется за счёт упругости и инерции среды. Если волны распространяются вдоль оси, по которой происходит деформация, то они называются продольными. Скорость u распространения продольной акустической волны в простейшем случае длинного тонкого стержня определяется соотношением:

u=Eρ,#2

где ρ ‒ плотность среды.

Заметим, что размерность модуля Юнга E равна [Н/м2] и совпадает с размерностью механического напряжения (или давления). Характерные для металлов значения модуля Юнга лежат в диапазоне от 1010 до 1012 Па, так что при плотности ρ ~ 104 кг/м3 характерные скорости звука в твёрдых телах составляют u∼103÷104 м/с.

Акустическая волна, распространяющаяся в стержне конечной длины L, испытает отражение от торцов стержня. Если при этом на длине стержня укладывается цетое число полуволн, то отражённые волны будут складываться в фазе с падающими, что приведёт к резкому усилению амплитуды их колебаний и возникновению акустического резонанса в стержне. Измеряя соответствующие резонансные частоты, можно определить скорость звуковой волны в стержне и, таким образом, измерить модуль Юнга материала стержня. Акустический метод является одним из наиболее точных методов определения упругих характеристик твёрдых тел.

2.1 Уравнение волны в тонком стержне

Рассмотрим тонкий стержень постоянного круглого сечения, радиус R которого много меньше длины L. Условие тонкого стержня: длина звуковой волны  λ≫R. При продольной деформации смещение плоскости, исходно находящейся в точке x, описывается функцией ξx,t.

Относительное удлинение элемента стержня:

ε=∂ξ∂x,#3

Согласно закону Гука, напряжение σ связано с деформацией:

σ=Eε=E∂ξ∂x,#4

где E ‒ модуль Юнга, σ= F/S, S ‒ площадь поперечного сечения.

Результирующая сила, действующая на элемент стержня толщиной Δx:

ΔF=Sσx+Δx-Sσx=∂σ∂xSΔx=∂2ξ∂x2ESΔx,#5

Масса элемента Δm = SρΔx. Ускорение a=∂2ξ∂t2. По второму закону Ньютона Δma = ΔF получаем:

∂2ξ∂t2=Eρ∂2ξ∂x2,#6

Вводя скорость распространения волны u=E/ρ, приходим к волновому уравнению:

∂2ξ∂t2=u2∂2ξ∂x2,#7

2.2 Бегущие акустические волны. Скорость волны

Волновое уравнение (7) имеет решения в виде бегущих волн. Функция вида

ξx,t=ϕx-ut

Где ϕ ‒ произвольная функция, описывает возмущение, бегущее в положительном направлении оси x со скоростью u без изменения формы. Аналогично, функция ξx,t = ϕx+ut описывает волну, бегущую в отрицательном направлении.

Общее решение волнового уравнения представляет собой суперпозицию двух волн, бегущих в противоположные стороны:

ξx,t=ϕ1x-ut+ϕ2x+ut

  - Собственные колебания стержня. Стоячие волны

При гармоническом возбуждении с частотой f волну в стержне можно представить как суперпозицию двух встречных гармонических волн:

ξx,t=A1sinωt-kx+φ1+A2sinωt+kx+φ2,#8

где ω= 2πf  ‒ циклическая частота,  k = 2π/λ ‒ волновое число.

Для стержня с незакреплёнными концами x=0 и x=L граничные условия ‒ равенство нулю напряжения на торцах:

σ0=0⇒∂ξ∂xx=0=0, σL=0⇒∂ξ∂xx=L=0,#9

Из этих условий следует, что амплитуды встречных волн равны A1=A2, а их фазы совпадают  φ1=φ2. Результирующее колебание является стоячей волной:

ξx,t=2Acoskxsinωt+φ,#10

Второе граничное условие x=L приводит к уравнению sinkL=0, откуда получаются допустимые волновые числа и собственные частоты:

knL=πn, n=1,2,3,…,#11

λn=2Ln,#12

fn=uλn=nu2L,#13

Частоты fn являются резонансными. При совпадении частоты внешнего воздействия с одной из собственных частот в стержне возникает акустический резонанс, характеризующийся резким возрастанием амплитуды колебаний и установлением стоячей волны.

  - Добротность

В идеальном случае резонанс достигается при строгом совпадении фактической и расчетной частот, однако в реальности резонансный пик имеет ширину Δf, которая на уровне  A=Amax/2 связана с резонансной частотой и добротностью соотношением:

Q=fрезΔf,#14

Используемые в работе металлические стержни являются высокодобротными системами, поэтому ширина резонанса оказывается довольно малой, что приводит к необходимости точной настройки генератора.

- Оборудование

В работе используются: генератор звуковых частот, осциллограф, частотомер, электромагнитный излучатель и приемник колебаний, набор стержней из различных материалов.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Исследуемый стержень 5 размещается на стойке 10. Возбуждение и приём колебаний в стержне осуществляются электромагнитными преобразователями 4 и 6, расположенными рядом с торцами стержня. Крепления 9, 11 электромагнитов дают возможность регулировать их расположение по высоте, а также перемещать вправо-влево по столу 12.

Электромагнит 4 служит для возбуждения упругих механических продольных колебаний в стержне. На него с генератора звуковой частоты 1 подаётся сигнал синусоидальной формы: протекающий в катушке электромагнита ток создаёт пропорциональное ему магнитное поле, вызывающее периодическое воздействие заданной частоты на торец стержня (к торцам стержней из немагнитных материалов прикреплены тонкие стальные шайбы). Рядом с другим торцом стержня находится аналогичный электромагнитный датчик 6, который служит для преобразования механических колебаний в электрические.

Сигнал с выхода генератора поступает на частотомер 2 и на вход канала Х осциллографа 3. ЭДС, возбуждаемая в регистрирующем электромагните б, пропорциональная амплитуде колебаний торца стержня, усиливается усилителем 7 и подаётся на вход канала У осциллографа.

Изменяя частоту генератора и наблюдая за амплитудой сигнала с регистрирующего датчика, можно определить частоту акустического резонанса в стержне. Наблюдения в режиме Х—У позволяют сравнить сигналы генератора и датчика, а также облегчает поиск резонанса при слабом сигнале.

- Измерения и обработка данных

4.1 Измерение плотности образцов

Для начала определим плотность материалов. Используя штангенциркуль и микрометр определим геометрические параметры цилиндрических образцов, а при помощи весов определим массу.

|  | l, мм | σl, мм | d, мм | σd, мм | m, гр | σm, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 4.01 | 0.05 | 12.11 | 0.001 | 40.968 | 0.001 |
| Сталь | 4.00 | 0.05 | 12.45 | 0.001 | 35.128 | 0.001 |
| Дюраль | 4.01 | 0.05 | 12.29 | 0.001 | 12.174 | 0.001 |

Для вычисления плотности воспользуемся формулой:

ρ=4mπd2⋅l,#15

Относительной погрешностью можно пренебречь, учитывая это, погрешность плотности:

ερ=Δρρ=Δmm2+2Δdd2+Δll2,#16

Результаты:

|  | ρ,кг/м3 | Δρ,кг/м3 | ϵρ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 8869,97 | 88.7 | 1 |
| Сталь | 7213,81 | 72.1 | 1 |
| Дюраль | 2559,15 | 25.6 | 1 |

4.2 Измерение резонансных частот стержней

Будем измерять частоту генератора в пределах расчётных значений резонансных частот. Оценить их можно по формуле:

f1=u2L,#17

Результаты измерения резонансных частот представлены в таблице 1 (погрешность 0.001 кГц).

|  | Медь | Сталь | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- |
| n | fn кГц |  |  |
| 1 | 3.248 | 4.125 | 4.235 |
| 2 | 6.488 | 8.247 | 8.456 |
| 3 | 9.735 | 12.381 | 12.700 |
| 4 | 12.993 | 16.500 | 17.000 |
| 5 | 16.213 | 20.633 | 21.180 |
| 6 | 19.450 | 24.758 | 25.400 |

Результаты измерений представим в виде графика, убедимся что получается прямая и найдем угловой коэффициент:

Результаты занесём в таблицу:

|  | Медь | Сталь | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- |
| f1, Гц | 3241.23 | 4126.91 | 4237.06 |
| σf1, Гц | 3.42 | 5.26 | 7.23 |

4.3 Расчёт скорости продольных волн в тонком стержне

Рассчитаем скорость волны в тонких стержнях используя формулу (16), результаты внесём в таблицу:

|  | Медь | Сталь | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- |
| u, м/с | 3889.48 | 4952.29 | 5084.47 |
| σu, м/с | 7.78 | 9.91 | 12.20 |
| ϵu, % | 0.20 | 0.21 | 0.24 |

4.4 Расчет модуля Юнга

Из формулы (2) выразим модуль Юнга:

E=ρ⋅u2

Результаты в таблице:

|  | Медь | Сталь | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- |
| E, Гпа | 134 | 177 | 66 |
| σE, Гпа | 7 | 9 | 3 |
| ϵE, % | 5 | 5 | 5 |
| Eтабл, Гпа | 129 | 190 | 70 |

4.5 Добротность стержней

Определим добротность стержней. Для этого определим частоты вблизи резонанса, при которых амплитуда сигнала достигает Umax2. Добротность определим по формуле (14).

|  | Медь | Сталь | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- |
| Δf, Гц | 5 | 2 | 2 |
| Q | 649.6 | 2062.5 | 2352.8 |
| ΔQ | 13.0 | 103.1 | 117.6 |

- Вывод

В данной работе мы экспериментально показали, что отношение частоты к номеру гармоники остается постоянным. Мы также вычислили значения скорости продольных волн в тонких стержнях, провели расчёты модуля Юнга для стали, меди и дюраля, убедились в том, что они совпадают с табличными.

Медь: E = 134 ± 7 Гпа.

Сталь: E = 177 ± 9 Гпа.

Дюраль: E = 66 ± 3 Гпа.

Также в работе была рассчитана добротность стержней, было доказано, что Q ~ 102 ÷ 103. Оценить совпадение значений добротности с табличными не получилось по причине неимения табличных данных.